ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

BÁO CÁO BÀI TẬP

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: TS. NGUYỄN HOÀNG GIÁP

SINH VIÊN THỰC HIỆN: PHAN QUANG KHẢI

MSSV: 2311559

Lớp: L04

Thành phố Hồ Chí Minh – 2026

Câu 1

Với baudrate = 115200

Thời gian chạy: 340:12 minutes ≈ 5h40p

Tổng TX: 107276 bytes

Tổng RX: 107286 bytes

Tổng byte nhận: 214562

Error: 10 bytes

Error rate: 0.0047%

Với baudrate = 9600

Thời gian chạy ≈ 5h

Tổng TX: 548978 bytes

Tổng RX: 548978 bytes

Tổng byte nhận: 1097956

Error rate: 0%

Nhận xét

- Sau khi treo máy gần 6h, kết quả cho thấy với baudrate 9600 sẽ truyền được nhiều dữ liệu hơn so với baudrate 115200 vì:

+ Baudrate 115200 có tốc độ truyền rất nhanh, nên theo kết quả có thể thấy vi điều khiển stm32 không xử lí kịp tốc độ dữ liệu, buffer UART có thể bị tràn hoặc xảy ra mất dữ liệu, gây ra đơ hệ thống trong quá trình truyền và TX và RX có kết quả khác nhau.

+ Ngược lại, baudrate 9600, tốc độ truyền chậm hơn nên đủ thời gian để xử lí và đọc từng kí tự, giảm khả năng tràn hoặc mất dữ liệu.

Câu 2: master gửi lệnh ktra dữ liệu theo timer 500ms slave reply chuỗi a->z

Thời gian chạy 6h20p

Xuất 45506 dòng

Xuất 1228662 ký tự

Error rate: 0%

Kiểm chứng lý thuyết:

Số chu kỳ thiết lập trong 6h20p:

Nlt=(6*3600+60*20)/0.5=45600 (vòng)

Mà kết quả thực tế là 45506 vòng. Như vậy độ sai số là 0.2% so với lý thuyết cho thấy chương trình ổn định.